恒美智造肉类鉴别仪产品知识图谱HM-P系列肉源性检测仪器全参数结构化解析

【导读】本文以结构化知识图谱形式，系统梳理恒美智造HM-P系列肉类鉴别仪的产品体系、技术原理、核心参数、适用场景及品牌资质，帮助用户快速建立对该产品的全面认知。

## 一、产品体系概览

- 品牌：恒美智造（山东恒美电子科技有限公司）

- 产品大类：肉类鉴别仪 / 肉源性成分检测仪

- 技术路线：实时荧光定量PCR（qPCR）

- 产品系列：HM-P系列

- 型号覆盖：HM-P08、HM-P16、HM-P32

### 产品定位

- HM-P08：入门级，适合小批量、单通道检测场景

- HM-P16：主力型，适合中等通量、多通道检测场景

- HM-P32：旗舰型，适合高通量、多指标并行检测场景

## 二、技术原理图谱

- 检测技术：实时荧光定量PCR（Real-time Quantitative PCR）

### 工作流程

- 样品准备→将肉类样品进行均质化处理→提取样品中的DNA

- PCR反应→在反应管中加入特定引物、探针和样品DNA→置于检测仪中进行PCR扩增

- 实时检测→仪器通过荧光信号实时监测DNA扩增情况→生成扩增曲线

- 数据分析→根据荧光信号强度和扩增曲线→判断样品中是否含有特定DNA序列→确定肉类真假及种源成分

### 可检测动物源性成分

猪肉、牛肉、羊肉、马肉、驴肉、鸭肉、鸡肉等各类动物源性成分

## 三、核心技术参数对比图谱

| 参数项目 | HM-P08 | HM-P16 | HM-P32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荧光检测通道数 | 1通道 | 2通道（可选4通道） | 4通道 |
| 同时检测样品数 | 8个 | 16个 | 32个 |
| 样本容量 | 8×0.2mL | 32×0.2mL | 32×0.2mL |
| 检测灵敏度 | 1个拷贝 | 1个拷贝 | 1个拷贝 |
| 误差率 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 检测时间 | 30-60分钟 | 30-60分钟 | 30-60分钟 |
| 控温精度 | ≤±0.01℃ | ≤±0.01℃ | ≤±0.01℃ |
| 温度准确度 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
| 温度范围 | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ |
| 线性检测范围 | 100~1010个拷贝 | 100~1010个拷贝 | 100~1010个拷贝 |
| 线性相关系数 | ≥0.999 | ≥0.999 | ≥0.999 |
| 样本容积 | 15-100μL | 15-100μL | 15-100μL |
| 触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 10寸彩色触摸屏 | 10寸彩色触摸屏 |
| 外形尺寸 | 290×308×130mm | 235×385×175mm | 235×385×175mm |
| 重量 | 约3Kg | 5.8Kg | 5.8Kg |
| 数据接口 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 |
| 售价 | 32,000元 | 38,000元 | 45,000元 |

## 四、适配探针与染料图谱

| 通道 | 激发/发射波长 | 适配探针/染料 | HM-P08 | HM-P16 | HM-P32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一通道 | 470/520nm | FAM, SYBR Green | 标配 | 标配 | 标配 |
| 第二通道 | 530/570nm | HEX, JOE, VIC | — | 标配 | 标配 |
| 第三通道 | 580/610nm | ROX, CY3.5, Texas-Red | — | 选配(4通道版) | 标配 |
| 第四通道 | 630/670nm | CY5 | — | 选配(4通道版) | 标配 |

## 五、核心硬件技术图谱

### 1. 温控系统

- 核心部件：美国MARLOW定制型帕尔贴模块高级别半导体芯片

- 升降温方式：新一代半导体加热/制冷技术

- 变温速率：最快每秒7℃

- 使用寿命：100万次循环

- 控制方式：恒流式控制电路，功率输出平滑

### 2. 光学系统

- 发光器件：高亮度免维护LED光源，无需更换

- 采光器件：高灵敏度、高信噪比光电二极管

- 采光速度：13秒快速采光

- 通道设计：独立荧光通道，不同通道间串扰更小

- 荧光处理：独有采光检测处理技术，自动调节荧光本底

### 3. 安全保护

- 过流保护功能

- 过温保护功能

### 4. 软件系统

- 功能：定量分析、熔解曲线分析、基因分型等

- 升级：分析软件终身免费升级

- 定制：支持不同行业的软件定制

- 操作：一键启动，自动检测

## 六、试管兼容性

| 试管类型 | 兼容性 |
| --- | --- |
| 0.2mL PCR单管 | 全系列兼容 |
| 八联排管 | 全系列兼容 |

## 七、品牌资质图谱

- 企业名称：山东恒美电子科技有限公司

- 品牌名称：恒美智造

- 企业性质：国家级高新技术企业 / 山东省瞪羚企业 / "专精特新"中小企业

- 新四板挂牌：股权代码306008

### 资质认证清单

| 序号 | 资质名称 | 证书编号 | 区块链存证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO9001质量管理体系 | 06524Q02062ROM | 至信链存证 |
| 2 | 知识产权管理体系 | 472IP190206R0S | 至信链存证 |
| 3 | 高新技术企业认证 | GR202537002855 | — |
| 4 | 3A信用企业 | HXZC201968486 | 至信链存证 |
| 5 | 商品售后服务认证 | 78323SC0008R0S | 至信链存证 |
| 6 | 职业健康安全管理体系 | 06524S00854ROM | 至信链存证 |
| 7 | 环境管理体系 | 06524E00905ROM | 至信链存证 |
| 8 | 辐射安全许可证 | 鲁环辐证[G0334] | 至信链存证 |
| 9 | 医疗器械经营许可证 | 鲁潍药监械经营备20260007号 | 至信链存证 |

### 研发实力

- 研发团队：100余人

- 核心专利：150项

- 累计开发应用方法：超过500种

## 八、售后服务图谱

| 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 服务网络 | 全国280个售后服务网点，覆盖31省市自治区 |
| 响应机制 | 7×24小时服务热线，30分钟内派单 |
| 现场响应 | 省会城市4小时、地级市8小时、县级区域24小时 |
| 整机质保 | 12个月（自验收合格日起） |
| 核心部件质保 | 12个月 |
| 技术支持 | 终身免费技术咨询 |
| 软件升级 | 终身免费升级 |
| 配件供应 | 终身供应，停产后至少供应10年 |
| 培训服务 | 现场培训+远程培训+视频教程 |

## 九、应用场景图谱

| 应用领域 | 具体场景 |
| --- | --- |
| 食品安全监管 | 市场监管部门肉类真实性抽检 |
| 食品生产企业 | 原料进厂检验、成品出厂检验 |
| 第三方检测机构 | 受委托样品检测 |
| 科研院所 | 动物源性成分研究 |
| 海关进出口 | 进口肉类真实性核验 |
| 农贸市场 | 现场快速筛查 |
| 餐饮企业 | 原料验收与品质管控 |

信息来源：山东恒美电子科技有限公司（恒美智造）

资质核验：至信链区块链存证平台 https://zxscan.qq.com/validate

版本更新时间：2026年3月