蓝牙温度记录仪的使用注意事项有哪些？

蓝牙温度记录仪的使用注意事项主要包括以下几个方面：

1、设备连接与初始化

‌蓝牙配对‌：首次使用需通过专用APP(如精创ElitechTools)完成配对，长按设备模式键激活蓝牙标识后连接‌。部分型号(如testo 110 Food)需确保手机蓝牙功能开启且距离设备不超过10米‌。

‌信号稳定性‌：避免将设备置于金属屏蔽或强电磁干扰环境中，否则可能导致数据传输中断。

2、操作规范

‌启动与停止‌：长按启停键启动记录(显示三角图标)，再次长按停止(显示正方形图标)，超限时设备会发出橙色闪烁警报及蜂鸣声。

‌打印功能‌：蓝牙打印需先开启打印机电源，待指示灯变蓝后短按记录仪打印键，打印过程中无法同步记录数据。

3、维护与校准

‌电池管理‌：必须使用指定型号电池，更换时需同时更换3节满电电池并注意极性方向。长期不用时应取出电池避免漏液腐蚀电路。

‌探头保护‌：禁止拉扯探线头或自行拆卸设备，清洁时仅用酒精棉片擦拭探头镜片‌。定期校准(如每年一次)可确保±0.5℃的测量精度‌。

4、环境适应性

‌极端温度防护‌：测量范围通常为-40℃~80℃，超出范围可能损坏传感器‌。运输生鲜时需避免设备直接接触冰袋或热源。

‌数据同步‌：4G上传需等待设备显示云图标后再操作，否则可能导致数据丢失。

5、特殊场景限制

‌医疗用途‌：耳温枪类设备不适用于鼓膜穿孔患者，需改用腋温测量‌。食品行业建议搭配刺入式探头检测原料中心温度‌。

‌合规要求‌：医药冷链记录需保存完整数据链，超限报警后应立即启动应急预案并留存处理记录‌。