上旋式筛片机的日常维护保养

上旋式筛片机具备片剂除尘和提升的双重功能。机器入口与任何型号的压片机相连接。出口可与金属检测机连机使用。实现片剂除尘、提升和金属检测的连机生产模式。该机采用多项新技术和人性化设计理念。

上旋式筛片机的日常维护保养需重点关注以下环节：

一、日常清洁规范‌

停机后清理‌

•每次作业结束‌1小时内‌完成清洁，彻底清除筛网、吸粉管及波纹管内的粉尘残留，避免渣屑堆积超3毫米影响精度；堵孔时‌仅用清水冲洗‌，禁用硬物捅戳或敲打筛片。

•非金属部件用软布擦拭，‌禁用酒精或强酸溶液‌(PH>9.5会腐蚀镀锌零件)。

二、关键部件维护‌

1、筛片保护‌

•装卸筛片时轻拿轻放，禁止踩踏、碰撞硬物或使用锤子敲打连接扣。

•严格区分材质：‌尼龙1010筛片呈微黄色半透明‌，‌聚甲醛筛片为纯白色不透明‌，混用会导致损坏。

•长期停用需用木条十字固定筛网网眼防止变形，覆盖防尘布。

2、润滑管理‌

•每周‌对旋转部件(齿轮、链条)加注润滑油，确保油脂覆盖齿峰；油脂过量时及时擦拭。

•每季度‌对激振体轴承加注耐高温润滑脂，液压杆防磨垫片出现≥4道垂直划痕需更换。

三、定期检测与校准‌

•每月‌拆卸转轴框架清理黏连粉末，检查油封套裂纹(延伸至根部需整体更换)。

•每年‌校准温度传感器及压力控制器，确保运行参数精准。

•电器部分禁止擅自拆卸，维修需由专业人员进行。

四、安全存放与长期停用‌

•设备停用前‌排空物料及冷却水‌，金属部件涂抹防锈油。

•存放于干燥通风处，覆盖防尘尼龙布，避免环境湿度过高导致锈蚀。

五、操作禁忌与警示‌

•运行中禁止徒手清理筛网或调整部件，防护装备(护目镜、手套等)必须全程佩戴。

•设备卡停时立即触发急停按钮，等待6秒后用毛刷导出残料；‌禁止强制反转转盘或连续重启超过5次‌。

•传动杆断裂需按手册申领钛合金备件，非认证人员维修液压阀导致漏液将被认定为责任事故。