螺杆粉体分装机的维护保养方法

螺杆粉体分装机的维护保养方法需结合机械结构与无菌操作要求，核心要点如下：

一、日常清洁与消毒

‌1、螺杆与料斗清洁‌

每日生产后拆卸螺杆、分装漏斗及料斗，使用无残留清洁剂(如75%酒精)彻底擦拭，清除粉体残留，防止交叉污染与结块‌。重点清洁螺杆螺纹缝隙及漏斗内壁，确保无物料黏附‌。

‌2、无菌环境维护‌

工作室每日消毒，保持正压层流(A级洁净度)，定时监测悬浮粒子与微生物指标‌。操作前后用消毒剂擦拭设备表面及传送带‌。

二、关键部件定期维护

‌1、传动系统润滑‌

轴承、导轨每月加注食品级/医用级润滑脂(如硅脂)，避免干摩擦导致精度下降‌。

齿轮箱每运行2000小时更换专用润滑油，防止高温氧化‌。

‌2、过滤器更换‌

进气过滤器每500小时清洁(压缩空气反吹)，粉尘环境(如药粉、染料)需缩短至300小时更换‌。

真空系统过滤器(若配备)每季度更换，维持分装负压稳定性‌。

‌3、密封件与易损件检查‌

分装头密封圈每3个月检查老化开裂，及时更换防漏粉‌。

振动给料器弹簧片每半年更换，避免振幅异常影响装量精度‌。

三、精度校准与功能验证

‌1、称重系统校准‌

每周用标准砝码校验称重传感器，动态装量误差需≤±0.5%(如药品分装要求)‌。传感器表面用无水酒精清洁，防粉尘干扰‌。

‌2、分装量一致性测试‌

更换物料或停机48小时后，需连续测试30瓶装量，确保RSD(相对标准偏差)<1.5%‌。

四、深度维护与安全规范

‌1、年度主机保养‌

累计运行8000小时后：

拆卸电机检查绕组绝缘性，更换磨损碳刷‌。

校验螺杆与驱动轴同轴度，偏移>0.05mm需调整‌。

‌2、安全操作要点‌

运行中禁止触碰旋转部件，急停按钮保持可用状态‌。

拆卸电气部件前需断电并挂警示牌，防误启动‌。

五、维护记录与合规性

1、建立保养日志，记录润滑、更换部件及校准数据，满足GMP/ISO 13485追溯要求‌。

2、关键操作(如无菌分装头安装)需双人复核并签字确认‌。

‌注意事项‌：粉体特性(如吸湿性、流动性)差异大，需根据物料调整清洁频率。例如抗生素粉分装后需立即清洁，避免吸潮结垢‌。