三重四极杆质谱仪是一种定性定量分析仪器

三重四极杆质谱仪是一种高灵敏度、高选择性的定性定量分析仪器，常用于环境、食品、医药、化工等领域的微量物质检测。它的核心是三道四极杆串联工作，像 “过滤器 + 破碎机 + 再过滤器”，一步步把目标物质准确识别出来。

样品先经过离子源，把待测物质变成带电离子。离子进入第一重四极杆，这一阶段负责质量筛选，只允许特定质荷比的母离子通过，其他干扰离子全部被过滤掉，提高检测专一性。

被选中的母离子进入第二重四极杆，也就是碰撞池。这里通入惰性气体，母离子在高速碰撞下发生碎裂，分解成多个特征子离子。这一步相当于给物质做 “指纹拆解”，让检测结果更准确、不易被干扰。

随后，子离子进入第三重四极杆，再次进行质量筛选，只让设定好的特征子离子通过，到达检测器。检测器记录离子信号强度，信号强弱与物质含量成正比，从而实现准确定量。

整体流程可概括为：离子化→第一重筛选母离子→碰撞裂解→第三重筛选子离子→检测信号。通过两次质量过滤和一次裂解，三重四极杆质谱仪能降低背景干扰，实现对复杂基质中微量、痕量物质的高灵敏、高可靠分析。

三重四极杆质谱仪的使用注意事项：

1.环境控制

-避免震动和腐蚀性气体，仪器周围需留足散热空间。

2.操作规范

-操作人员需经专业培训，熟悉软件及应急流程。

-严格遵循开关机顺序，预热时间不少于4小时。

3.日常维护

-定期清洗离子源、传输毛细管及液相色谱柱，更换泵油和密封垫。

-禁用非挥发性缓冲盐及强酸，流动相需过滤并超声脱气。

-定期校准质量轴和灵敏度，使用标准品验证仪器性能。