纯蒸汽发生器的操作方法

纯蒸汽发生器的操作方法‌主要包括准备、启动、运行监控和停机四个阶段，需严格遵循安全规范以确保设备稳定运行。

‌1、设备检查与准备‌

启动前需全面检查：确认水压系统无泄漏、电气连接正常、安全阀和仪表(如压力表、水位计)工作正常。向锅炉内加入‌去离子水或纯净水‌，严禁使用地下水或未处理水，防止结垢影响加热效率。

‌2、启动操作‌

接通电源后，先进行预热以减少热冲击。随后点火或开启电加热装置，控制升温速率，避免过快导致设备损伤。当蒸汽压力逐渐上升时，注意观察压力表，确保在设定安全范围内(通常不超过0.4MPa)。

‌3、运行监控‌

运行期间需持续监测温度、压力和水位，确保参数稳定。定期检查水质，防止水垢和腐蚀。同时注意设备运行声音与振动，发现异常立即处理。首次使用或长期停用后，应多次开关出汽阀排气，避免蒸汽带水影响纯度。

‌4、停机与维护‌

停机时应逐步降低负荷，关闭加热源，待压力自然下降至零后再排放残余蒸汽和水。禁止带压操作，防止发生危险。每日工作结束后应排污一次，每周测试安全阀功能，每月清洗水箱并清理加热管。

特别提醒：操作人员必须经过专业培训，熟悉设备性能与应急流程。遇到故障切勿自行拆修，应及时联系专业人员检修。